附件1报价文件

项目名称：（由报价人填写）

项目编号：（由报价人填写）

报价：（填写“全称”）

（由报价人填写）年（由报价人填写）月

营业执照

单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的报价人，全权代表我方处理报价人过程的一切事宜，包括但不限于：参加报价、谈判、澄清等。报价人代表在报价人过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：     身份证号：         手机：

报价人代表：     身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

报价函

| 项目名称：南岸公园电动船舶临时停靠点浮动设备改扩建提升采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位：宁德市蓝海旅游发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 颜色 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| 1 | 钢管桩 | 钢管桩：外直径426mm、壁厚18mm、材质Q345B、长度28m、抛丸除绣； 钢管桩外侧：涂装三层，第一层60um厚环氧富锌底漆、第二层80um厚环氧漆、第三层40um厚丙烯酸聚氨酯面漆；钢管桩内测：涂装一层，60um厚环氧富锌底漆； | 灰色 | 米 | 170 |  |  |  |
| 2 | 浮箱 | 1420mm×900mm×650mm | 黑色 | 个 | 47 |  |  | 采用LLDPE材料，内充聚苯乙烯泡沫 |
| 3 | 铝合金结构 | 码头主大梁规格：226mm×147mm×5mm； 中间斜撑和横梁：100mm×40mm×4mm矩形铝管； 龙骨：50mm×30mm×3mm矩形铝管； | 本色 | ㎡ | 87 |  |  | 铝型材均采用海事专用6061-T6材质 |
| 4 | 铝合金桁架连接件 | 铝架外挂板：191×126×5mm； 特制橡胶块：150mm×120mm×45mm； | 本色 | 套 | 10 |  |  | 铝架对接连接用 |
| 5 | 防撞护舷 | 120mm×45mm | 黑色 | 米 | 62.5 |  |  | B字型，含镀锌扁铁及固定螺丝 |
| 6 | 塑木面板 | 140mm×25mm | 咖啡色 | ㎡ | 87 |  |  | 高强度防腐防滑空心塑木面板，含固定卡扣及螺丝 |
| 7 | 系船柱 | 300mm×65mm×95mm | 本色 | 个 | 5 |  |  | 316不锈钢 |
| 8 | 抱桩器 | 6061-T6材质铝合金结构，PU滚轮抱箍 | 白色 | 套 | 5 |  |  | 配套外径426钢管桩 |
| 9 | 桩帽 | 配套外径426钢管桩 | 白色 | 个 | 5 |  |  | 白色PE材质 |
| 10 | PPR供水 管线 | DN25 | 本色 | 米 | 50 |  |  | 含引桥底下软管 |
| 11 | 玻璃钢 消防箱 | 690mm×390mm×260mm |  | 个 | 1 |  |  | 玻璃钢 |
| 12 | 护栏 | M6链条，定制钢管立柱 | 塑木同色 | 米 | 32.5 |  |  | 喷塑 |
| 13 | 水电盖板 | 146mm×30mm | 本色 | 米 | 68 |  |  | 铝合金结构 |
| 14 | 三角铝板 | 150mm×150mm×10mm | 本色 | 块 | 12 |  |  | 铝合金结构 |
| 15 | 浮箱固定 槽铝 | 50mm×40mm×4mm | 本色 | 米 | 68 |  |  | 铝合金结构 |
| 16 | 铝盖板 | 146mm×30mm | 本色 | 米 | 7.46 |  |  | 铝合金结构 |
| 17 | “F”形槽铝 | 100mm×63mm×7mm | 本色 | 米 | 6.87 |  |  | 铝合金结构 |
| 18 | 救生衣 | 承重≤100公斤,浮力≥下7.5公斤 |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 19 | 救生圈 | 外径710mm，内径440mm |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢收纳柜 | 2000mm×450mm×600mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 岸电 | YJV-4×35+1×16(sc50) | 黑色 | 米 | 130 |  |  |  |
| 22 | 铝合金水电箱 | 350mm×270mm×1150mm | 本色 | 个 | 2 |  |  | 铝合金结构 |
| 23 | 步道灯 | 120mm×35mm；参数：24V~50Hz/60Hz,3W | 黑色 | 个 | 35 |  |  | 铝合金结构 |
| 24 | 电缆线 | YJV 3x4.0 SC20 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 25 | 安装费用（包含岸上场地恢复、辅助船只租赁等） | —— |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 机械设施 费用 | 吊车、水上打桩船 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | —— |  |  |  |  |  | 包含运输、检测、税费等费用 |
| 合计金额 （大写） |  |  |  |  |  |  |  | —— |
| 购方要求：1、供方供应的货物必须满足型号要求及规格（或主要技术参数）要求； 2、供方承诺包括供货期、质保期及售后服务问题等；3、本项目报价文件应与图纸等一起阅读和理解，具体参数应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，供应商应予以补充，否则成交以后将视为供应商认同遗漏部分并免费提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日